干散货堆场可开启式仓库顶棚抑尘技术验证报告

评审意见

1.按照《环境管理 环境技术验证》（GB/T 24034-2019/ISO14034:2016）开展技术验证工作，技术验证过程程序规范；

2.针对不同风速及不同工况组织在河北省沧州市黄骅市羊二庄镇煤炭物流园区开展了现场验证测试，验证报告数据详实、论据充分、结论可信。

3.在周围环境风速为1.7-10.1m/s和正常工况下，该技术能够减小仓库内风速，仓库内风速下降73.3%-80.1%，绝对风速不超过2m/s，总悬浮颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）要求，达到绩效声明。

综上所述，专家组一致同意该验证报告通过评审。